BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

nguyễn Phước hòa

NGuyễn Duy Khang

Võ Lê Thành

Hệ thống Camera giám sát hành vi bất thường của tài xế

Chuyên ngành: IOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ỨNG DỤNG

Mã chuyên ngành: 7510304

DỰ ÁN KỸ THUẬT NÂNG CAO

thành phỐ hỒ chí minh, NĂM 2026

THÔNG TIN CHUNG

NHÓM 05

| STT | MSSV | Họ và tên | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 22633931 | Nguyễn Phước Hòa |  |
| 02 | 22686081 | Nguyễn Duy Khang |  |
| 03 | 22673471 | Võ Lê Thành |  |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 20….…

| Người hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) | Sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

MỤC LỤC

MỤC LỤC	3

DANH MỤC HÌNH ẢNH	4

DANH MỤC BẢNG BIỂU	5

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	6

MỞ ĐẦU	7

CHƯƠNG 1	TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	8

1.1	Tiểu mục thứ nhất	8

1.1.1	Tiểu mục thứ hai	8

1.2	Nội dung	9

1.3	Chú thích (caption) cho các hình, bảng biểu và công thức	9

1.4	Các danh mục	11

1.5	Bullet	11

1.6	Các đề mục khác	12

CHƯƠNG 2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	13

CHƯƠNG 3	PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	14

CHƯƠNG 4	THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	15

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	1

TÀI LIỆU THAM KHẢO	2

PHỤ LỤC	3

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Logo của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh	9

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1  Tóm tắt các kiểu định dạng cho các đề mục	10

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

(Xếp theo thứ tự A, B, C của chữ cái đầu viết tắt)

ĐHTL 	Đại học Thủy lợi

IEEE 	Institute of Electrical and Electronics Engineers

KLTN 	Khoá luận tốt nghiệp

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Tai nạn giao thông là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay, gây ra hàng nghìn ca thương vong mỗi năm. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tai nạn giao thông là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm tuổi 5-29. Tại Việt Nam, số vụ tai nạn giao thông vẫn duy trì ở mức cao với hàng chục nghìn vụ mỗi năm.

Trong đó, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do yếu tố con người, đặc biệt là hành vi bất thường của tài xế như buồn ngủ, mệt mỏi, mất tập trung trong quá trình lái xe. Theo nghiên cứu của Cục An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA), khoảng 20-30% tai nạn giao thông nghiêm trọng có liên quan đến tình trạng buồn ngủ của tài xế. Việc ngủ gật chỉ trong vài giây ở tốc độ cao có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hiện nay, các phương pháp giám sát tài xế truyền thống như camera hành trình thông thường chỉ có khả năng ghi lại sự việc sau khi tai nạn xảy ra, không có khả năng cảnh báo sớm. Một số giải pháp cao cấp sử dụng công nghệ AI đã được phát triển nhưng chi phí cao, khó tiếp cận với người dùng phổ thông và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Do đó, việc phát triển một hệ thống giám sát hành vi tài xế có khả năng phát hiện và cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường như buồn ngủ, ngáp, mất tập trung với chi phí hợp lý, dễ triển khai là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao.

2. Mục tiêu của đề tài

2.1. Mục tiêu chung

Xây dựng hệ thống giám sát hành vi tài xế sử dụng công nghệ thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo, có khả năng phát hiện và cảnh báo kịp thời các hành vi bất thường nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Phát triển thuật toán phát hiện hành vi bất thường: Xây dựng các module nhận diện buồn ngủ (EAR - Eye Aspect Ratio), ngáp (MAR - Mouth Aspect Ratio), mất tập trung (Head Pose Estimation), Face Detection kết hợp với các thuật toán nhận diện bằng trí tuệ nhân tạo cho ra độ chính xác cao.

- Phát triển hệ thống quản lý và giám sát: Xây dựng giao diện web và mobile app để quản lý tài xế, theo dõi lịch sử cảnh báo, thống kê.

- Tối ưu hóa hiệu năng: Đảm bảo hệ thống hoạt động real-time với độ trễ thấp (<1s), phù hợp với thiết bị nhúng (Jetson Nano).

- Nhận diện và quản lý tài xế: Tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt để tự động xác định tài xế và gắn kết dữ liệu cảnh báo với từng cá nhân.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Hành vi tài xế: Các dấu hiệu buồn ngủ, mệt mỏi, mất tập trung trong quá trình lái xe

- Công nghệ nhận diện: Thuật toán thị giác máy tính để phát hiện khuôn mặt, mắt, miệng và tư thế đầu

- Thiết bị nhúng: Khả năng triển khai trên các nền tảng embedded như Jetson Nano

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về công nghệ:

- Sử dụng các mô hình AI pretrained: YOLOv8 (phát hiện người), MediaPipe (Face Mesh)

- Phương pháp phát hiện dựa trên Rule-based: EAR, MAR, Head Pose Estimation

- Công nghệ web: Flask API, SQLite Database, HTML/CSS/JavaScript

- Công nghệ mobile: Android (Java/Kotlin)

Về tính năng:

- Phát hiện 3 hành vi chính: buồn ngủ (mắt nhắm), ngáp, mất tập trung (nhìn sang ngang, cúi đầu)

- Lưu trữ và quản lý dữ liệu cảnh báo, phiên làm việc

- Nhận diện và quản lý thông tin tài xế

- Thống kê, phân tích hành vi qua thời gian

Về phạm vi ứng dụng:

- Phương tiện cá nhân (ô tô, xe tải nhỏ)

- Doanh nghiệp vận tải, logistics

- Taxi, xe công nghệ

Giới hạn:

- Chỉ hoạt động trong điều kiện ánh sáng tốt (ban ngày hoặc có đèn cabin)

- Hỗ trợ 1 tài xế/camera

- Yêu cầu camera nhìn rõ khuôn mặt tài xế

4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

4.1. Về mặt an toàn giao thông

- Giảm tai nạn: Cảnh báo kịp thời giúp tài xế nhận biết tình trạng buồn ngủ, mệt mỏi trước khi xảy ra sự cố nghiêm trọng, góp phần giảm 20-30% tai nạn do ngủ gật.

- Bảo vệ tính mạng: Không chỉ bảo vệ tài xế mà còn bảo vệ hành khách và người tham gia giao thông khác.

- Nâng cao ý thức: Giúp tài xế nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc giữ sự tỉnh táo khi lái xe.

4.2. Về mặt kinh tế

- Tiết kiệm chi phí vận hành: Đối với doanh nghiệp vận tải, giảm thiểu chi phí bồi thường tai nạn, sửa chữa phương tiện, tổn thất hàng hóa.

- Tăng năng suất: Giúp tài xế duy trì sự tỉnh táo, giảm thời gian nghỉ ngơi do mệt mỏi không cần thiết.

4.3. Về mặt công nghệ

- Ứng dụng AI vào thực tiễn: Minh chứng cho việc áp dụng trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính vào giải quyết vấn đề thực tế tại Việt Nam.

- Nền tảng mở rộng: Có thể phát triển thêm các tính năng như phát hiện sử dụng điện thoại, không thắt dây an toàn, nhận diện biển báo giao thông.

4.4. Về mặt xã hội

- Tăng cường quản lý: Doanh nghiệp vận tải có thể giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của tài xế, xây dựng chính sách khen thưởng hợp lý.

- Dữ liệu phân tích: Cung cấp dữ liệu thống kê về hành vi lái xe, giúp các cơ quan quản lý có cơ sở xây dựng chính sách an toàn giao thông.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ: Đối với taxi, xe công nghệ, hệ thống giúp đảm bảo an toàn cho khách hàng, nâng cao uy tín thương hiệu.

4.5. Khả năng triển khai và mở rộng

- Dễ triển khai: Hệ thống compact, dễ lắp đặt, không yêu cầu sửa đổi kết cấu xe.

- Khả năng mở rộng: Có thể tích hợp thêm các cảm biến (nhịp tim, nhiệt độ), kết nối với hệ thống điều khiển xe (ADAS).

- Phù hợp với xu hướng: Đáp ứng nhu cầu phát triển xe thông minh, xe tự hành trong tương lai.

# TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## Tổng quan về phần cứng

Phần cứng của hệ thống được thiết kế theo tiêu chí chi phí thấp, dễ triển khai và phù hợp môi trường xe ô tô. Hệ thống phải đảm bảo đủ năng lực tính toán để xử lý các thuật toán thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo trong thời gian thực.

Các thành phần phần cứng được lựa chọn nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, tiêu thụ năng lượng thấp và dễ tích hợp, bao gồm thiết bị xử lý trung tâm Jetson Nano, camera thu hình khuôn mặt tài xế và loa cảnh báo. Thiết kế phần cứng hướng đến khả năng vận hành độc lập, bền bỉ và sẵn sàng triển khai thực tế trên phương tiện giao thông.

### Mục tiêu thiết kế phần cứng

## 1.1.2		Các thành phần cứng chính

#### 1.1.2.1	Vi điều khiển Jetson nano

GPU: Kiến trúc Maxwell với 128 lõi NVIDIA CUDA®

CPU: Quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore @ 1.43 GHz

RAM (Bộ nhớ): 4 GB 64-bit LPDDR4 (băng thông 25.6 GB/s)

Kết nối: Gigabit Ethernet, M.2 Key E (WiFi/Bluetooth)

GPIO: GPIO, I2C, I2S, SPI, UART

#### 1.1.2.2	Camera USB Logitech 720p

Độ phân giải video tối đa: 720p/30fps (1280 x 720 pixel)

Góc nhìn (dFoV): 55° - 60°

Kết nối: USB 2.0 (tương thích cả USB 1.1)

#### 1.1.2.3	Loa

Điện áp hoạt động: 3.5V - 5.5VDC (một số loại hoạt động ổn định từ 3V - 12VDC).

Nhiệt độ hoạt động : 20 - 70 độ C

Âm thanh tốt, cảnh báo liên tục

## Tổng quan về phần mềm

### 1.2.1	Mục tiêu thiết kế phần mềm

Phần mềm của hệ thống được thiết kế nhằm nhận diện chính xác và kịp thời các hành vi nguy hiểm của tài xế như nhắm mắt kéo dài, ngáp và mất tập trung thông qua phân tích hình ảnh khuôn mặt và áp dụng thuật toán AI/ML. Hệ thống phải đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực với độ trễ thấp, đảm bảo cảnh báo được đưa ra nhanh chóng khi phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh đó, phần mềm được tối ưu cho thiết bị nhúng Jetson Nano, hoạt động ổn định, tiêu thụ tài nguyên thấp và không phụ thuộc kết nối Internet. Dữ liệu cảnh báo được lưu trữ cục bộ để phục vụ thống kê, đồng thời kiến trúc phần mềm được xây dựng theo hướng dễ mở rộng và nâng cấp trong tương lai.

### 1.2.2	Các thành phần chính của phần mềm

1.2.2.1 Kiến trúc phân tầng

| Tầng | Vai trò |
| --- | --- |
| Sensing Layer | Nhận dữ liệu hình ảnh từ camera |
| AI Layer | Chạy mô hình AI nhận diện trạng thái tài xế |
| Decision & Application Layer | Phân tích hành v và đưa ra cảnh báo |
| Management Layer | Lưu trữ và quản lí hệ thống |

1.2.2.2 Luồng dữ liệu

Camera → Tiền xử lý → AI nhận diện → Phân tích hành vi → Ra quyết định → Cảnh báo tài xế → Lưu dữ liệu cục bộ

1.2.2.3 Vị trí AI

AI đặt hoàn toàn tại Edge Processing Layer:

Phát hiện khuôn mặt
Theo dõi mắt (EAR)
Phát hiện ngáp (MAR)
Ước lượng hướng đầu

→ Hệ thống vẫn hoạt động ngay cả khi không có Internet.

1.2.2.4 Giao tiếp nội bộ

| Kết nối | Vai trò |
| --- | --- |
| Camera → Edge | Truyền video |
| Edge → Buzzer/Màn hình | Cảnh báo |
| Edge → Bộ nhớ | Lưu dữ liệu |

1.2.2.5 Bảo mật

Dữ liệu không truyền ra mạng → giảm rủi ro rò rỉ

Mã hóa dữ liệu lưu trữ nội bộ

Phân quyền truy cập thiết bị

Bảo vệ vật lý thiết bị lưu trữ

1.2.2.6 Độ tin cậy

Hoạt động dù không có Internet

Lưu trữ cục bộ khi xảy ra sự kiện

Có thể khởi động lại khi xảy ra lỗi hay mất nguồn điện

Xử lí thời gian thực với độ trễ thấp

1.2.3 Nguyên lí hoạt động

Hệ thống phát hiện buồn ngủ của người lái được thiết kế dưới dạng một mô hình thử nghiệm cố định nhằm đánh giá khả năng nhận diện trạng thái mệt mỏi trong điều kiện có kiểm soát. Một webcam được gắn cố định trên giá đỡ hoặc phía trước người tham gia thử nghiệm, đảm bảo khuôn mặt luôn nằm trong vùng quan sát và ở tư thế gần như thẳng với camera. Camera ghi lại các khung hình video liên tục, sau đó dữ liệu hình ảnh được xử lý theo thời gian thực.

Hệ thống sử dụng mô hình phát hiện các điểm đặc trưng khuôn mặt để xác định vị trí các vùng quan trọng như mắt và miệng. Sau khi định vị được khuôn mặt, vùng mắt được tách ra để phân tích chi tiết. Thư viện OpenCV được sử dụng cho các bước xử lý ảnh và trích xuất đặc trưng.

Chỉ số Eye Aspect Ratio (EAR) được tính toán để xác định trạng thái mở hoặc nhắm của mắt. Để tránh nhầm lẫn với hành vi chớp mắt tự nhiên, hệ thống không chỉ dựa vào một khung hình đơn lẻ mà theo dõi thời gian mắt nhắm liên tục trong một khoảng thời gian xác định. Nếu giá trị EAR duy trì dưới ngưỡng trong thời gian vượt quá giới hạn cho phép, hệ thống sẽ xác định người tham gia có dấu hiệu buồn ngủ và kích hoạt tín hiệu cảnh báo bằng còi.

Mô hình thử nghiệm cố định này cho phép đánh giá độ chính xác của thuật toán và hiệu suất xử lý thời gian thực trước khi triển khai trên phương tiện thực tế.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Thị giác máy tính trong giám sát hành vi người lái

Thị giác máy tính (Computer Vision) là lĩnh vực nghiên cứu cho phép máy tính thu nhận, xử lý và phân tích thông tin từ hình ảnh hoặc video nhằm hiểu được nội dung của thế giới thực. Trong bài toán giám sát hành vi tài xế, thị giác máy tính đóng vai trò trung tâm trong việc trích xuất đặc trưng khuôn mặt và suy luận trạng thái của người lái.

So với các phương pháp truyền thống như cảm biến sinh học (EEG, EOG) hay cảm biến gắn trên vô lăng, phương pháp dựa trên camera có nhiều ưu điểm nổi bật:

- Không xâm lấn, không gây khó chịu cho người lái

- Chi phí thấp, dễ triển khai trên các phương tiện phổ thông

- Có khả năng quan sát trực tiếp hành vi và biểu cảm khuôn mặt

Thông qua camera, hệ thống có thể thu thập hình ảnh khuôn mặt tài xế theo thời gian thực, sau đó áp dụng các thuật toán thị giác máy tính để:

- Phát hiện khuôn mặt

- Trích xuất các điểm đặc trưng (facial landmarks)

- Phân tích mức độ mở mắt, độ há miệng và hướng quay của đầu

Nhờ đó, các trạng thái buồn ngủ, ngáp hoặc mất tập trung của tài xế có thể được phát hiện một cách trực quan và hiệu quả.

## Facial Landmarks và Face Mesh

Facial landmarks là các điểm đặc trưng trên khuôn mặt người, thường nằm tại những vị trí quan trọng như mắt, mũi, miệng, cằm và đường viền khuôn mặt. Các điểm này được sử dụng làm cơ sở để mô tả hình dạng và chuyển động của khuôn mặt trong không gian hai chiều và ba chiều.

Trong hệ thống này, thuật toán MediaPipe Face Mesh được sử dụng để phát hiện và theo dõi facial landmarks theo thời gian thực. Face Mesh cung cấp một mô hình khuôn mặt chi tiết với 468 điểm landmarks, cho phép mô tả chính xác cấu trúc và chuyển động của khuôn mặt người lái.

Ưu điểm của MediaPipe Face Mesh:

- Độ chính xác cao trong việc xác định landmarks

- Tốc độ xử lý nhanh, phù hợp cho các hệ thống thời gian thực

- Hoạt động ổn định trong điều kiện ánh sáng bình thường

- Dễ tích hợp với các nền tảng nhúng như Jetson Nano

Các facial landmarks đóng vai trò nền tảng cho việc tính toán các chỉ số trong hệ thống:

- EAR (Eye Aspect Ratio): dựa trên các landmarks quanh vùng mắt

- MAR (Mouth Aspect Ratio): dựa trên các landmarks quanh vùng miệng

- HPE (Head Pose Estimation): sử dụng các landmarks trên toàn bộ khuôn mặt để ước lượng hướng quay của đầu

Như vậy, facial landmarks và Face Mesh chính là cơ sở lý thuyết quan trọng giúp hệ thống chuyển đổi dữ liệu hình ảnh thô từ camera thành các chỉ số định lượng phục vụ cho việc nhận diện hành vi bất thường của tài xế.

## Chỉ số EAR (Eye Aspect Ratio)

Chỉ số EAR (Eye Aspect Ratio – Tỷ lệ khung hình của mắt) là một đại lượng hình học được sử dụng để đánh giá mức độ mở của mắt dựa trên các điểm đặc trưng (facial landmarks) quanh vùng mắt. EAR được đề xuất như một phương pháp hiệu quả để phát hiện hành vi nhắm mắt và buồn ngủ của người lái xe.

Đối với mỗi mắt, thuật toán xác định 6 điểm landmark bao quanh mí mắt trên và dưới. Chỉ số EAR được tính theo công thức:

EAR= (||p_2 - p_6|| + ||p_3 - p_5||) / (2 ||p_1 - p_4||)

Trong đó:

- p1,p2,p3,p4,p5,p6là các điểm đặc trưng của mắt

- ∣∣.∣∣ là khoảng cách Euclidean giữa hai điểm

Ý nghĩa của chỉ số EAR:

- Khi mắt mở bình thường, giá trị EAR gần như không đổi

- Khi mắt nhắm lại, khoảng cách theo phương thẳng đứng giảm mạnh, làm giá trị EAR giảm nhanh

Trong hệ thống, ngưỡng EAR được thiết lập như sau:

- EAR > 0.25: Mắt mở bình thường

- EAR ≤ 0.25 trong một khoảng thời gian liên tục: Dấu hiệu buồn ngủ hoặc ngủ gục

## Chỉ số MAR

Chỉ số MAR (Mouth Aspect Ratio – Tỷ lệ khung hình của miệng) được sử dụng để phát hiện hành vi ngáp – một trong những biểu hiện phổ biến của trạng thái buồn ngủ và mệt mỏi khi lái xe.

Tương tự như EAR, MAR được tính toán dựa trên các điểm landmark đặc trưng xung quanh vùng miệng. Công thức tính MAR như sau:

MAR = (||p_2 - p_8|| + ||p_3 - p_7|| + ||p_4 - p_6||) / (2 ||p_1 - p_5||)

Trong đó:

- Các điểm p1…p8là các landmark trên miệng

- Tử số biểu diễn độ mở theo phương thẳng đứng

- Mẫu số biểu diễn chiều rộng miệng

Ý nghĩa của chỉ số MAR:

- Khi miệng ở trạng thái bình thường, MAR có giá trị thấp

- Khi ngáp, độ mở miệng tăng lên rõ rệt làm MAR tăng cao

Ngưỡng đánh giá:

- MAR < 0.6: Trạng thái bình thường

- MAR ≥ 0.6 trong nhiều frame liên tiếp: Phát hiện hành vi ngáp

## Chỉ số HPE

HPE (Head Pose Estimation – Ước lượng tư thế đầu) là phương pháp xác định hướng quay của đầu người trong không gian ba chiều. Chỉ số này được sử dụng để phát hiện hành vi mất tập trung khi tài xế không nhìn thẳng về phía trước trong quá trình lái xe.

Tư thế đầu được biểu diễn thông qua ba góc quay chính:

- Yaw: Quay đầu sang trái hoặc phải

- Pitch: Ngẩng đầu lên hoặc cúi xuống

- Roll: Nghiêng đầu sang hai bên

Sử dụng thư viện MediaPipe để trích xuất các điểm mốc trên khuôn mặt, sau đó chọn các đặc điểm khuôn mặt quan trọng nhất (như vị trí mũi, trán, mắt và miệng) để làm đầu vào cho mô hình.

Đã thực hiện bước tiền xử lý để làm cho mô hình không phụ thuộc vào vị trí hoặc tỷ lệ khuôn mặt.

Đã huấn luyện một mô hình hồi quy sử dụng vị trí của các điểm mốc quan trọng nhất trên khuôn mặt để ước tính giá trị của góc nghiêng, góc xoay và góc lật.

Đã sử dụng phép quay, phép tịnh tiến và phép chiếu các trục lên hình ảnh để trực quan hóa hướng mà người đó đang nhìn.

Đã sử dụng các giá trị của góc nghiêng, góc lệch hướng và góc xoay để xác định hướng.Nguyên lý đánh giá:

- Khi tài xế nhìn thẳng, các góc Yaw, Pitch, Roll nằm trong giới hạn cho phép

- Khi các góc này vượt quá ngưỡng trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống xác định tài xế mất tập trung

Việc sử dụng HPE cho phép phát hiện các hành vi nguy hiểm như:

- Nhìn sang hướng khác quá lâu

- Cúi đầu (sử dụng điện thoại)

- Không quan sát đường khi lái xe

## Xử lý thời gian thực và Edge Computing

Trong các hệ thống giám sát an toàn cho người lái xe, khả năng xử lý thời gian thực (Real-time Processing) là yêu cầu bắt buộc. Một hệ thống được xem là hoạt động thời gian thực khi thời gian từ lúc thu nhận dữ liệu đến lúc đưa ra quyết định và cảnh báo đủ nhỏ để phản ứng kịp thời với các tình huống nguy hiểm. Đối với bài toán giám sát hành vi tài xế, độ trễ xử lý thường được yêu cầu nhỏ hơn vài giây để đảm bảo cảnh báo có ý nghĩa thực tiễn.

Xử lý thời gian thực trong hệ thống được thực hiện thông qua việc phân tích liên tục các khung hình video thu được từ camera. Mỗi khung hình được xử lý theo một chu trình khép kín gồm: phát hiện khuôn mặt, trích xuất các điểm đặc trưng, tính toán các chỉ số hành vi (EAR, MAR, HPE) và đưa ra quyết định cảnh báo. Chu trình này được lặp lại liên tục với tốc độ đủ cao (FPS) để phản ánh chính xác trạng thái của tài xế trong suốt quá trình lái xe.

Bên cạnh xử lý thời gian thực, hệ thống còn áp dụng mô hình Edge Computing. Edge Computing là phương pháp xử lý dữ liệu trực tiếp tại thiết bị biên (edge device) thay vì gửi dữ liệu về máy chủ đám mây (cloud). Trong đề tài này, Jetson Nano đóng vai trò là thiết bị biên, đảm nhận toàn bộ quá trình xử lý hình ảnh, phân tích hành vi và phát cảnh báo.

Việc lựa chọn Edge Computing mang lại nhiều ưu điểm quan trọng:

- Độ trễ thấp: dữ liệu không cần truyền qua mạng, giúp phản hồi cảnh báo nhanh chóng

- Hoạt động độc lập: hệ thống vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi không có kết nối Internet

- Bảo mật và riêng tư: dữ liệu hình ảnh khuôn mặt được xử lý và lưu trữ cục bộ, không gửi ra bên ngoài

- Phù hợp môi trường xe ô tô: hạn chế phụ thuộc hạ tầng mạng không ổn định

Jetson Nano là nền tảng phần cứng phù hợp cho mô hình Edge Computing nhờ được trang bị GPU hỗ trợ CUDA, cho phép tăng tốc các tác vụ xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo. Điều này giúp hệ thống đạt được hiệu năng cần thiết để xử lý video theo thời gian thực trong khi vẫn đảm bảo mức tiêu thụ năng lượng thấp.

Tóm lại, sự kết hợp giữa xử lý thời gian thực và Edge Computing giúp hệ thống giám sát hành vi tài xế đáp ứng tốt các yêu cầu về tốc độ, độ tin cậy và tính thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai hệ thống trong môi trường thực tế, đặc biệt là trên các phương tiện giao thông tại Việt Nam.

# PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

# THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trình bày những đóng góp, phát hiện mới của luận văn, chỉ ra những giới hạn mà luận văn chưa giải quyết được. Đề xuất và kiến nghị những nghiên cứu tiếp theo từ kết quả của luận văn.

Giới hạn số trang: Số trang tối đa của phần chính của luận văn khoá luận tốt nghiệp là 100 trang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Liệt kê các tài liệu được trích dẫn trong luận văn theo tiêu chuẩn trích dẫn kiểu IEEE.

Hướng dẫn cách thực hiện:

Ngay sau vị trí bạn tham khảo từ một nguồn tài liệu khác, trong tab References chọn Style IEEE rồi bấm Insert Citation, sau đó bấm Add new source … để nhập thông tin về một nguồn tài liệu tham khảo mới, hoặc chọn một nguồn tài liệu có sẵn trong danh sách.

Sau khi đã hoàn tất việc soạn thảo phần nội dung cùng với các trích dẫn, bạn tạo danh sách các tài liệu tham khảo tại đầu một trang mới sau trang cuối cùng của phần nội dung bằng cách như sau:

Chọn tab References.

Bấm Bibliography, rồi bấm tiếp Bibliography.

Khi có thay đổi hoặc chèn thêm trích dẫn, cần cập nhật các trích dẫn và danh sách tài liệu tham khảo bằng cách:

Bấm vào chỗ bất kỳ trong danh sách tài liệu tham khảo.

PHỤ LỤC

Phần phụ lục bao gồm những bổ sung hỗ trợ cho nội dung luận văn như: số liệu, biểu mẫu, mã chương trình, hình ảnh, tài liệu minh chứng,… nhằm làm rõ các nghiên cứu đã trình bày trong phần nội dung. Các tính toán đã trình bày tóm tắt trong phần nội dung phải được trình bày chi tiết trong phần phụ lục này.